Паспорт: ЛЮК  ППЛ ТУ 5772-001-69481160-2011

- Назначение и область применения:

Люк предназначен для установки его на смотровых кабельных колодцах, сетей водопровода и канализации (на всех видах инженерных сетей) на городских автомобильных дорогах с интенсивным движением, в зоне зеленых насаждений, на тротуарах и пешеходных дорожках.

Условное обозначение: ЛЮК  ППЛ ТУ 5772-001-69481160-2011  Тип С (6т)

- Основные размеры и технические параметры:

Габаритные размеры мм:

- диаметр корпуса – 825

- высота люка – 110

- внутренний диаметр – 545

- масса кг – 53

- Комплектность:

Крышка – 1 шт.

Корпус – 1 шт.

Паспорт – 1 экз. (на партию люков)

- Сведения о приемке:

Люк полимерно-песчаный среднего типа для смотровых колодцев соответствует требованиям конструкторской документации черт. ЛПП 25.12.00

Крышка люка испытана на механическую прочность усилием 60 кН

Представитель ОТК изготовителя

____________________________________

(подпись)

М.П.

____________________________20____г.

Изготовитель гарантирует прочность и работоспособность люка в течение 1 года с момента его установки или 1,5 года с момента отгрузки потребителю при соблюдении условий эксплуатации. Во избежание повреждения Люка ЛП запрещается производить ударное воздействие ломом или кувалдой.

1 – Логотип, 2 – Крышка, 3 - Корпус